Необходимые комплектующие:

- электромагнитный клапан СКН-2 (220В) (или аналогичный) с рабочим давлением ((0-1атм) / (-1- 0 кг/см2 ));

- тумблер MTS-1;

- электромагнитное реле (питание - DC 24V/коммутация АС 220V 1-2А);

- Электролитический конденсатор (1000 мкф. х 35 В);

- Ресивер (емкость из-под физраствора, глюкозы 0,5 или 0.25 л);

- Капельница новая или б/у;

- 1 метр силиконовых трубок или трубок из ПВХ диаметром 6 мм (наружный) 4 мм (внутренний) (можно от капельницы).

Распиновка разъема пистолета для выпайки:            Схема переделки вакуумной части станции:

1

2

3

4

5

6

накал

термопара

кнопка на пистолете

компрессор

клапан

ресивер

пистолет

Вкл/выкл пистолет

Схема переделки печатной платы (снизу передней панели):

Вкл/выкл паяльник

соединить

разорвать

Разъем Х1

Разъем Х1

соедин

разорвать

100 мкф.

разорвать

Соединить

Для улучшения устойчивости работы сх

Кнопка

пистолета

разорвать

MTS-1

черн

компрессор

реле

АС 220В

емы, можно заменить

конденсатор 100 мкф. на 1000мкф.

Электрическая схема переделки разъема (Разъем Х1):

Электромагнитный клапан

Вместо тумблера MTS-1 можно применить следующий датчик давления: - ресивер из толстой пластмассы, приклеить на его стенку магнит, а рядом на неподвижный кронштейн геркон (на 1-2А), тогда при создании вакуума стенки ресивера вогнуться внутрь и магнит отойдет от геркона - компрессор отключится. И на оборот при наполнении ресивера атмосферой, стенки вернуться в исходное положение компрессор включится. Таким образом, вакуум будет поддерживаться автоматически.

Можно также применить промышленный датчик давления, но он гораздо дороже (прим.1500 руб.).